Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská

v Ostravě - Mariánských Horách a Hulvákách

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracovatel        :	POEL, spol. s r. o.

Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava - Svinov

Zodp. projektant :	Ing. Jaromír Pokorný

Vypracoval         :	Ing. Jan Pokorný

Zak. číslo  510-07/12

- Průvodní zpráva

- Identifikace stavby :

Název stavby :   	Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská

v Ostravě – Mariánských Horách a Hulvákách

Stavebník :		Statutární město Ostrava,

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63, 709 00

Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky,

Projektant :		POEL, spol. s r. o., IČ 44936681

Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava - Svinov

Autorizace:	Ing. Jaromír Pokorný, 1100827, autorizovaný inženýr pro   pozemní stavby, Urbaníkova 982, 721 00 Ostrava – Svinov

Dodavatel:	vzejde z výběrového řízení, bude stavebnímu úřadu oznámen

Záměrem investora je snížení energetické náročnosti budovy základní školy, které by mělo dojít výměnou stávajících dřevěných oken a zateplením obálky budovy (obvodového zdiva, střechy, strop suterénu v garáži).

- Údaje o dosavadním využití pozemků, zastavěnosti území, o majetkových vztazích :

Pozemek parc.č.853, 227/27 v k.ú. Mariánské Hory, na kterém je vystavěna budovy základní školy je v majetku stavebníka. Je zatravněn, osázen stromy, je kompletně oplocen. Nachází se v lokalitě zástavby vilových domů.

- Údaje o prováděných průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu :

Vzhledem k rozsahu a povaze prací nebyly průzkumy realizovány. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu bude stávající, nezmění se.

- Informace o splnění požadavků dotčených orgánů :

Viz. příloha dokladové části.

- Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu :

Dodržení požadavků na výstavbu dle vyhlášky 268/2009.

§20, 21 – stropy a podlahy splňují požadované tepelně technické vlastnosti.

§25 – střechy zachycují dešťové vody do vnitřních vpustí, splňují požadavky stavební akustiky.

§26 – jsou navrženy plastové a hliníkové výplně otvorů, dostatečně tuhé, teplotně odolné. Hlavní vstupní dveře jsou širší než 800mm. Průlezné otvory nejsou navrženy.

§36 – na střechách budou zpět instalovány ochrany před bleskem.

- Údaje o splnění podmínek regulačního plánu:

Vzhledem k povaze prací (nemění se zásadně vzhled budovy, hmota budovy), nebylo přihlíženo k regulačnímu plánu.

- Věcné a časové vazby stavby

Stavba tyto vazby nevytváří..

- Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu prací na stavbě

Předpokládá se tříměsíční lhůta výstavby. Začátek prací bude odvislý od získání finančních prostředků z dotačního titulu a provedení výběrového řízení dodavatele stavby.

- statistické údaje

Náklady na výstavbu se odhadují na 3,5mil. Kč. Podlahová plocha budovy je 655m2,  V budově nebudou bytové prostory.

B. Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení :

a)    zhodnocení staveniště

Pozemek školy je rovinatý, dobře přístupný, bez kolizních bodů. Pozemek je oplocený. Dům je odkanalizovaný, je napojený vodovodní přípojkou na vodovod, plynovodní přípojkou na plynovod. Je napojen na elektrorozvod NN.

- urbanistické, architektonické řešení stavby

Z hlediska urbanistického řešení se projekt neodchyluje od původního řešení budovy. Z hlediska architektonického bude zachováno současné tvarosloví. Budou vyměněna okna a provedeno zateplení obvodového pláště a střechy. Barevné řešení fasády bude určeno stavebníkem při vlastní realizaci. Před vstupem do budovy bude postaveno nové zádveří.

- technické řešení stavby, popis pozemních staveb, řešení vnějších ploch

Obvodové zdivo: bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem na bázi polystyrenu s tenkovrstvou omítkou. Stávající dřevěná okna budou vyměněna za plastová se zasklením izolačním trojsklem. Okenní parapety budou titanzinkové.

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Dům je odkanalizovaný, je napojený vodovodní přípojkou na vodovod, plynovodní přípojkou na plynovod. Je napojen na elektrorozvod NN. Dopravně je napojen na komunikaci v ulici Mrštíkova. Vstupní branka je z ulice Železárenská.

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném území

Nemění se, zůstane zachováno.

f)    vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Budova bude zateplena – výrazně se sníží potřeba vytápění. Odpadní vody z budov jsou odváděny kanalizací.

g)  řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Vstup do přízemí je možný po stávající rampě před hlavním vstupem. Ta bude zachována i po zateplení. Patra budovy nejsou bezbariérově přístupná. Vnitřní prostory nejsou z hlediska bezbariérového přístupu řešeny.

h) průzkumy a měření, vyhodnocení a začlenění výsledků do PD

Vzhledem k povaze prací nebyly průzkumy realizovány.

i) údaje o vytýčení stavby, geodetické a referenční body, výškový systém

Vhledem k povaze prací není třeba vytyčovat ani výškově zaměřovat stavbu. Bude provedeno pouze zaměření svislosti, křivosti fasády před zahájením zateplování.

- členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické soubory

Stavba není členěna na stavební objekty.

- vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení :

Po dobu rekonstrukce se předpokládá zvýšená hlučnost a prašnost. Stavební práce budou probíhat pouze v denní době. Lešení bude opatřeno ochrannou sítí. Veškerý odpad bude odvezen na skládku. Přednostně bude nabídnut k recyklaci, opětovnému využití. Veškerý vzniklý stavební odpad při stavebních pracích (stavební suť) bude předán oprávněné osobě ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., tj. bude uložen do kontejneru a odvezen na skládku. Doklady o tom budou předloženy při kolaudaci.

Přehled stavebního odpadu :

17 01 01   Beton

17 01 02   Cihly

17 01 17   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel …

17 02 01   Dřevo

17 02 02   Sklo

17 04 05   Železo a ocel

17 05 04   Zemina a kamení

- způsob zajištění BOZ pracovníků je uveden v Plánu bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na stavbě.

- Mechanická odolnost a stabilita :

Průkazný statický výpočet nebyl prováděn.

  - Zřícení stavby nebo její části :

Při použití navržených materiálů a pojiv a při dodržení všech pracovních postupů a obecných podmínek při výstavbě nemůže dojít ke zřícení žádných částí konstrukcí ani domu jako celku.

  - Větší stupeň nepřípustného přetvoření :

Při návrhu staveb se uvažuje běžné nahodilé zatížení stavebních konstrukcí dle příslušné ČSN a zatížení vyvolané vlastní tíhou použitých konstrukcí. Pro tyto zatížení jsou stavební konstrukce navrženy dostatečně.

c) poškození jiných částí stavby v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

Při dodržení projektové dokumentace a správných postupů při realizaci nemůže dojít k přetvoření nosných konstrukcí ani poškození jiných částí stavby příp. technických zařízení.

- Požární bezpečnost:

Vzhledem k povaze prací neřešeno. Únikové cesty zůstanou zachovány. Odstupové vzdálenosti se nemění. Nemění se délky únikových tras.

- Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Sociální zařízení jsou odvětrána nuceně ventilátory nad střechu. Vstupní dveře do domu a bytů budou uzamykatelné. Na střeše a fasádě bude demontován a opět nainstalován bleskosvod.

- Bezpečnost při užívání

Uvažovaným záměrem se bezpečnost při užívání nezmění.

- Ochrana proti hluku

Do oken  budou použity izolační trojskla. Stavba je umístěna v dostatečné vzdálenosti od hlavního zdroje hluku – vytížené komunikace v ulici 28.října.

- Úspora energie a tepla

Byl vypracován energetický průkaz. Na základě tohoto průkazu je stavba zařazena do třídy energetické náročnosti budov B s popisem úsporná budova.

- Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezbariérovost přístupu se zateplením a výměnou oken nezmění. Stávající přístup do objektu je z pěší komunikace v ulici Železárenská. Jelikož je 1.NP umístěno na mezipodestě, je tato mezipodesta spojena ocelovou rampou s přístupovým chodníkem. Ta bude před zateplením rozebrána, po provedení zateplení bude zpět namontována. Vnitřní uspořádání budovy se tímto stavebním záměrem nezmění.

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Spodní voda se na pozemku nevyskytuje. Stavba není navržena na účinky seizmicity, poddolování. Stavba se nenachází v bezpečnostních pásmech. Stavba není na území s vlivem důlní činnosti.

10) Ochrana obyvatelstva

Dle vyhlášky č.380/2002 Sb. o přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva není třeba uvažovat o využití stavby k ochraně obyvatelstva.

11) Inženýrské stavby

Nevyskytují se.

12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení

Nevyskytují se.

V Ostravě 20.1.2013						Ing. Jan Pokorný